UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – CCET

DISCIPLINA: ENGENHARIA ELÉTRICA

NERVAL DE JESUS SANTOS JUNIOR

Discente

DENIVALDO LOPES

Docente Responsável

RELATÓRIO DA UNIDADE II SOBRE HCS12

São Luís - MA

2023

NERVAL DE JESUS SANTOS JUNIOR

Discente

RELATÓRIO DA UNIDADE II SOBRE HCS12

Relatório apresentado(a) para disciplina DEEE0187 – INTROD.À ARQUITET. DE COMPUTADORES (EE) (2023.1-T01) da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, ministrada pelo(a) docente doutor(a), Denivaldo Lopes.

São Luís - MA

2023

Sumário

1. Introdução	3

2. Objetivos	4

3. Materiais	5

4. Procedimentos	6

5. Resultados e Discussões	13

6. Conclusão	14

7. Referências Bibliográficas	16

# Introdução

É evidente que com o passar do tempo e a evolução tecnológica trazida por ele, tornou-se possível a implementação de diversos sistemas no dia a dia das pessoas. Carros com computador de bordo, sistemas de ar condicionado e roteadores são exemplos claros do uso dos conceituados sistemas embarcados, que são concebidos a partir de microcontroladores, e que demonstram o poder e grandeza de aplicações, bem como a necessidade de se estudar a respeito dos fundamentos e conceitos relacionados a como estes dispositivos funcionam e como utilizá-los de maneira correta.

O objetivo deste relatório é apresentar de forma clara e objetiva os procedimentos e programas que foram desenvolvidos em aula prática, no dia 24/01/2022, dentro da disciplina de laboratório de aplicações com microcomputadores. Será feita também a exposição dos resultados obtidos com o experimento e uma conclusão geral a respeito do trabalho realizado.

# Metodologia

- A nota será baseada na solução dos problemas postos, incluindo execução, teste e análise dos programas feitos em assembly e/ou C para HCS12 (conforme especificado em cada questão); - Os estudantes de equipes diferentes não podem trocar informações sobre as soluções, pois havendo cópias ou semelhanças fortes, os trabalhos serão desconsiderados;

- O trabalho deve ser fornecido em documento no formato PDF, contendo capa, sumário, introdução, metodologia, desenvolvimento das questões (incluindo fluxograma, código em assembly/linguagem C), conclusão e bibliografia (formato ABNT ou IEEE). O código fonte de cada questão deve ser enviado em arquivo compactado. Coloquem o nome dos membros da equipe em cada código fonte;

Para a realização adequada do experimento e compreensão do mesmo, serão seguidos os seguintes passos:

- Primeiramente será utilizado o software Logisim, com ele será implementada a tabela-verdade referente ao problema ao qual será feita a solução.

- Com a tabela pronta, será gerada, através de minimização por mapa de Karnaugh, a expressão booleana correspondente.

- Com o auxílio da ferramenta online, Draw.io, será feito o diagrama de blocos que servirá como modelo para construção do programa que será executado no microcontrolador.

- O software computacional CodeWarrior será o ambiente de programação, na linguagem C, para implementação do algoritmo de controle.

O programa será carregado e executado no microcontrolador HCS12, a fim de ser testado e observado os resultados finais.

# Objetivos

Objetivos Específicos

# Materiais

Nesse experimento usamos os seguintes materiais:

- Hardware:

- - Microcomputador (processador Core i5-XXXX, RAM 8 GB, HD 1TB, Monitor 17”);

- - Kit de desenvolvimento para HCS12: APS12C128SLK [Ref1];

- - Kit de desenvolvimento para HCS12 (placa de expansão): SLK0109UG [Ref2];

- Software:

- - Sistema operacional: Windows 7 64 bits;

- - Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE): CodeWarrior versão 5.1;

# Procedimentos

Questao 1) Pede-se que seja feito um programa em assembly para HCS12 que corresponda ao programa em linguagem de alto nível a seguir. (Pontos: 3,33)

OBS: Utilizar instruções para manipular valores inteiros de 16 bits (1 word).

Programa em linguagem de alto nível

//Questão 1 Pede-se que seja feito um programa em assembly para HCS12 que corresponda ao programa em linguagem de alto nível a seguir: Programa em linguagem de alto nível

void main(){

int X = readPortB();     // X é uma variável que armazena valores inteiros lidos da PortaB

int Y = -3;

int Z = 7;

int W=0;

int R=0;

int T=0;

int K=0;

int S=0;

R = 3*X + 2 * Y + Z;

T =   R +2*X - Z;       K = 2*(X + Z);

if(K  <= T){

S = 2 * Y + X;

W= funcA(S,R);

}else {

S = funcB(X,T);

W = funcC(X,S,T);

}

}

int funcA(int parA1, int parA2){

return 3* parA1 + parA2;

}

int funcB(int parB1, int parB2){

return parB1 +  parB2 + 3;

}

int funcC(int parC1, int parC2, int parC3){

return 2*parC1 + parC2 - parC3;

}

codigo em linguagem c- IDE do vscode

Questao 3) Elabore um programa em C para HCS12 que leia um valor short (8 bits) em complemento de dois pela porta A. Depois, calcule o fatorial deste valor e o apresente na porta B. (Pontos: 3,33)

Questao 4) Um sistema de software/hardware baseado no HCS12 deve obter as raízes de uma equação do 2º grau, dada por a*x2+b*x+c=0, onde a é lido pela Porta A, b é lido pela porta B e c é lido pela Porta T. Os valores de a, b e c são lidos como valores inteiros em complemento de dois. As raízes desta equação devem ser armazenadas em variáveis denominadas x1 e x2. Elabore este programa em linguagem C. (Pontos: 3,33)

Resposta :

- O sistema de software/hardware é baseado no HCS12.

- A equação do 2º grau, ax2+bx+c=0, deve ser resolvida.

- Os valores dos coeficientes a, b e c são lidos pelas portas A, B e T, respectivamente.

- Os valores lidos são inteiros em complemento de dois.

- As raízes da equação devem ser armazenadas nas variáveis x1 e x2.

- O programa deve ser elaborado em linguagem C.

Quanto a uma tabela, você pode criar uma tabela mostrando os valores lidos pelos registradores de porta A, B e T, e os valores calculados das raízes x1 e x2. Algo assim:

| Tabela da Verdade da quarta Questão |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porta A | Porta B | Porta T | X1 | X2 |
| A | B | C | saida x1 | saida x22 |
| leitura da porta | leitura da porta | leitura da porta | raiz 1 | raiz 2 |

/** ###################################################################

**     Filename  : HelloWorld_C.c

**     Project   : HelloWorld_C

**     Processor : MC9S12C128CFU16

**     Version   : Driver 01.14

**     Compiler  : CodeWarrior HC12 C Compiler

**     Date/Time : 30/06/2023, 18:30

**     Abstract  :

**         Main module.

**         This module contains user's application code.

**     Settings  :

**     Contents  :

**         No public methods

**

** ###################################################################*/

/* MODULE HelloWorld_C */

//meu nome é Nerval Junior

/* Including needed modules to compile this module/procedure */

#include "Cpu.h"

#include "Events.h"

/* Include shared modules, which are used for whole project */

#include "PE_Types.h"

#include "PE_Error.h"

#include "PE_Const.h"

#include "IO_Map.h"

/* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */

#include <math.h>

float x1, x2,delta;

float a,b,c;

float x1Imag, x2Imag;

void main(void)

{

/* Write your local variable definition here */

/*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/

PE_low_level_init();

/*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/

/* Write your code here */

x1=0;

x2=0;

delta=0;

x1Imag=0;

x2Imag=0;

a=PORTA;

b=PORTB;

c=PTT;

// função do delta da equação do segundo grau

delta=b*b - 4*a*c;

if(delta ==0){

// raizes reais iguais

x1=((float)-b)/(2.0*a);

x2=x1;

}else if(delta > 0){

x1= (-b +  sqrtf(delta))/(2.0f*a);

x2= (-b -  sqrtf(delta))/(2.0f*a);

}else{

x1= (-b)/(2.0f*a);

x2= (-b)/(2.0f*a);

x1Imag= -(sqrtf(delta))/(2.0f*a);

x2Imag= (sqrtf(delta))/(2.0f*a);

}

/*** Processor Expert end of main routine. DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/

for(;;){}

/*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! ***/

} /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/

/* END HelloWorld_C */

/*

** ###################################################################

**

**     This file was created by Processor Expert 3.05 [04.46]

**     for the Freescale HCS12 series of microcontrollers.

**

** ###################################################################

*/

Questao 5) Escreva um programa em linguagem C para o HCS12 que faça o controle da seguinte planta. (Pontos: 3,33)

D

I

C

B

A

E

V

S

E

VE

Controlador

(

HCS12

)

Eletroválvula de saída

Eletroválvula de entrada

Um reservatório para armazenar um determinado produto líquido deve ser controlado da seguinte forma:

    - Ao pressionar o botão I, o sistema deve ser acionado;

    - Uma vez que o sistema tenha sido acionado, a eletroválvula Evs deve ser ligada se, e somente se, o líquido estiver no nível A ou nível B. Se o líquido estiver no nível D, então a eletroválvula Evs deve ser desligada até que o nível B seja atingido;

    - A eletroválvula Eve deve ser ligada se, e somente se, o botão I estiver ligado e o nível do líquido estiver no nível D ou C ou B. No nível A, a eletroválvula Eve deve ser desligada;

    - Caso o sistema esteja ligado e seja pressionado o botão I para desligá-lo, então a Eletroválvula Eve deve ser desligada. Em seguida, todo o líquido deve ser escoado pela Eletroválvula Evs, até que o sensor D acuse reservatório vazio (sensor desativado).

OBS: Utilize os seguintes bits das portas:

    - PB0 como entrada para I;

    - PP0 como entrada para A;

    - PB1 como entrada para B;

    - PB2 como entrada para C;

    - PB3 como entrada para D;

    - PB4 como saída para Evs;

    - PB5 como saída para Eve;

    - PB7 como sinal de alerta para mau funcionamento do sistema, por exemplo: sensor A e B ativos, mas sensor C desativado; ou sensor A ativado, mas sensores B e C desativados; ou  B ativado, mas sensor C desativado.

OBS: Faça a tabela da verdade, depois obtenha a expressão simplificada pelo mapa de Karnaugh, faça o fluxograma da solução do problema, escreva o programa em linguagem C para HCS12.

| PB0 | PP0 | PB1 | PB2 | PB4 (Evs) | PB5 (Eve) | PB7 (Sinal de Alerta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

+-------------------------+

| Início                  |

+-------------------------+

|                         |

| Pressionar botão I      |

|                         |

| +---------------------+ |

| |   Sistema ligado?   | |

| +---------------------+ |

|            |            |

|            V            |

|         +----+          |

|         | Sim|----------+

|         +----+

|            |

|            V

|       Nível A ou B?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

|    Ligar Evs

|            |

|            V

|   Nível D atingido?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

| Desligar Evs até

|  nível B ser atingido

|            |

|            V

|         +----+

|         | Não|

|         +----+

|            |

|            V

|   Nível A, B ou C?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

|    Ligar Eve

|            |

|            V

|       Nível A?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

|   Desligar Eve

|            |

|            V

|     Pressionar botão I

|            |

|            V

|        Sistema

|       desligado?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

|  Desligar Eve e

|  escoar líquido

|            |

|            V

| Reservatório vazio?

|            |

|            V

|         +----+

|         | Sim|

|         +----+

|            |

|            V

|         Fim

+------------+

# Resultados e Discussões

O primeiro experimento consiste em fazer o controle de um tanque de produtos químicos conforme o enunciado abaixo:

- Tabela-Verdade para o problema:

- Expressões extraídas através do mapa de Karnaugh:

Entrada:

Saída:

Erro:

- Com a tabela e as expressões geradas, pode-se gerar o diagrama de blocos correspondente:

- O código em linguagem C será o seguinte:

Depois o código foi executado no microcontrolador e os resultados foram apurados.

O segundo experimento tem como objetivo fazer o controle de uma correia transportadora, obedecendo algumas prioridades, conforme o enunciado:

- Tabela-Verdade para o problema:

- Expressões obtidas através do mapa de Karnaugh:

PÁTIO A:

PÁTIO B:

PÁTIO C:

PÁTIO D:

- Com a tabela e as expressões geradas, pode-se gerar o diagrama de blocos correspondente:

- A partir do diagrama de blocos e das expressões booleanas, foi feito o seguinte programa em Linguagem C:

- O programa foi executado no HCS12 e os resultados foram apurados.

# Conclusão

Através dos experimentos foi possível compreender de forma clara e prática os conhecimentos adquiridos de forma teórica em outras disciplinas. Todos os passos seguidos e as dificuldades para concluir os projetos serviram de grande aprendizado de como é o dia a dia do engenheiro eletricista e como deve-se agir diante de tais situações.

Com os experimentos trazidos pelo professor ficou evidente as diversas aplicações de microcontroladores no cotidiano de diversas empresas e como é possível aproveitar situações vivenciadas na indústria para implementar tecnologias que auxiliem um usuário e dê a ele uma maior praticidade para realizar suas tarefas.

# Referências Bibliográficas

[1] Draw.io: Software para construção de diagrama de blocos. Disponível em: https://draw.io. Acesso em: 21 jan. 2023.

[2] NXP. CodeWarrior Development Studio para Microcontroladores HCS12 (Classic IDE) versão 5.2, 2016.

[3] Logisim: Software de simulação de circuitos digitais. Versão estável: 2.7.1, 2011; Disponível em:http://www.cburch.com/logisim/pt/index.html . Acesso em: 21 jan 2023.